## 一、系統執行與檔案位置說明

- 資料夾結構（重點）

系統執行檔與輸出結果，位在以下路徑（以目前測試環境為例）：

dist\

flood_forecast_loop\

flood_forecast_loop.exe          ← 請執行這個檔案

_internal\

DATA\

MODEL_WEIGHTS\

OUTPUTS\

final_output.xlsx            ←正式成果檔（請使用這個）

realtime_ip_depth.xlsx

village_depth_for_risk.xlsx

- 正確的成果檔案是？

  - 本系統每次執行後，會更新以下檔案：

    - OUTPUTS\realtime_ip_depth.xlsx
（17 個測站之未來 1–4 小時淹水深度）

    - OUTPUTS\village_depth_for_risk.xlsx
（各村里的平均淹水深度與等級）

    - OUTPUTS\final_output.xlsx
👉 這個檔案為最終整合成果，供後續系統與圖台使用。

  - 請以：
_internal\OUTPUTS\final_output.xlsx
作為正式的輸出檔案來源。

- 執行方式（每小時自動更新）

  - 直接雙擊執行：flood_forecast_loop.exe

  - 開啟後，視窗會顯示：

    - 先執行一輪完整流程（抓取即時雨量 → 模型預測 → IDW → 更新 final_output）

    - 結束後畫面會顯示類似訊息：
⏳ 休息 1 小時後再次執行 ...

    - 之後程式會自動每隔 1 小時重新執行一次，不需人工干預。

  - 若要停止更新，只需關閉該視窗即可。

※重新初始化即時資料（重要）

何時需要執行？

在以下情況下，建議先重置即時資料：

- 新一場降雨事件開始前

- 系統長時間累積資料（例如已連續運作多日）

- 程式執行遇到問題，需要清空舊資料時

重置方式（資料備份＋清空）

- 直接雙擊執行：DATA_reset_and_backup.exe

- 此程式將自動執行以下動作：

  - 📦 備份目前的 AD_realtime.xlsx

    - 備份檔案會存放於：

_internal/DATA/HISTORY_AD_realtime/

## 二、final_output.xlsx 欄位與符號說明

以下說明 final_output.xlsx 中與風險相關的主要欄位意義，方便後續圖台上色與判讀。

### 1. H：淹水風險等級（Hazard）

- 代碼：H_1, H_2, …（對應不同預報時間）

- 英文名稱：Hazard level

- 中文名稱：淹水風險等級

- 數值範圍：

  - 目前規劃為 1 ~ 5 級

- 顏色建議（示意，可於 GIS / 圖台中調整）：

  - 數值較小：顏色偏 白色 / 淺色（代表風險較低）

  - 數值較大：顏色逐漸加深，接近 深藍色（代表風險較高）

註：H 欄位主要反映「淹水本身的嚴重程度」，與地物、作物等暴露情形無關。

### 2. E：暴露度（Exposure）

- 代碼：E_…（依作物類型區分，如不同欄位代表不同作物）

- 英文名稱：Exposure (crop exposure)

- 中文名稱：作物面積暴露度

- 數值範圍：

  - 1 ~ 5 級（級別越高代表暴露面積越大／重要性越高）

- 特性：

  - 暴露度是基於作物種植面積（或相關指標）計算而來，

  - 對同一種作物而言，各時間點的暴露度不會改變，所以
一個作物類型只會對應一張暴露度圖層。

- 顏色建議：

  - 以附上尺度及顏色(作物圖尺度.png)

### 3. R：作物綜合風險等級（Risk）

- 代碼：R_…（依時間與作物類型，可為多個欄位）

- 英文名稱：Risk level

- 中文名稱：綜合風險等級

- 數值範圍：

  - 一般為 1 ~ 5 級（由淹水風險 H 與暴露度 E 綜合評估而得）

  - 若某鄉鎮/村未種植該作物，則該欄位值設定為 99，代表：

    - 「此處沒有該作物，無需評估該作物的風險」，
並非數值異常。

- 顏色建議：

  - 1：最低風險 → 最淺色

  - 5：最高風險 → 最深色

  - 99：建議以「透明、不著色、或單一中性顏色」處理，
以便與 1~5 級有所區隔。

### 4. 關於數值 -1 的說明

- 僅用於內部格式或計算調整，因此請忽略 -1 值。